ACO Qmax

Μονάδα επιθεώρησης με πλαίσιο σχισμής από γαλβανισμένο χάλυβα

# Κείμενο προδιαγραφών

Μονάδα επιθεώρησης για το κανάλι Qmax από MDPE (πολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας)

Κλάση φόρτισης από A15 до D400, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1433:2003 και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εγκατάστασης.

Δυνατότητα πρόσβασης, επιθεώρησης και σύνδεσης προς τις 4 κατευθύνσεις του συστήματος

Δυνατότητα σύνδεσης ACO Qmax 225 και ACO Qmax 350.

Με έξοδο απορροής DN 100, DN 150, DN 200 ή DN 300 και στις τέσσερις πλευρές

Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου160mm - 45l/s, 200mm - 71l/s, 225mm – 90l/s, 300mm – 159l/s

Κατασκευαστικό ύψος 74,0cm

Ύψος καλύμματος υποδοχής 20,0 cm

Πλάτος 44cm

Κατασκευαστικό πλάτος 52,0cm

Πλάτος σχισμή 10mm.

Βάρος 55,5 kg