ACO Qmax

Κανάλι αποστράγγισης Qmax 350 με ενισχυμένη ακμή Q-Flow από γαλβανισμένο χάλυβα

# Κείμενο προδιαγραφών

Κανάλι αποστράγγισης σχισμής από MDPE (πολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας)

Κλάση φόρτισης από A15 έως F900, σύμφωνα με EN 1433:2003 και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εγκατάστασης

Με παρέμβυσμα από νεοπρένιο για 100% στεγανή σύνδεση μεταξύ των στοιχείων

Δυνατότητα πρόσβασης, επιθεώρησης και σύνδεσης προς τις 4 κατευθύνσεις του συστήματος μέσω των φρεατίων και των εξαρτημάτων ACO Qmax®.

Με τη δυνατότητα συνεχούς διέλευσης του οπλισμού του οδοστρώματος πάνω από το επίπεδο του καναλιού.

Ονομαστική διάμετρος 35,0 cm

Μήκος 200 cm

Κατασκευαστικό ύψος  60 cm

Κατασκευαστικό πλάτος 41,5 cm

Δυνατότητα όγκου συγκράτησης 0,0962 m3/m

Βάρος 24,0 kg

Με Q-Flow ακμή από γαλβανισμένο χάλυβα με καθαρό άνοιγμα 144х26 mm.