ACO Qmax

Κανάλι αποστράγγισης Qmax 700 με ενισχυμένη ακμή Q-Guard από γαλβανισμένο χάλυβα

# Κείμενο προδιαγραφών

Κανάλι αποστράγγισης σχισμής από MDPE (πολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας)

Κλάση φόρτισης από A15 έως F900, σύμφωνα με EN 1433:2003 και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες εγκατάστασης

Με στεγάνωση από νεοπρένιο για 100% υδατοστεγή σύνδεση μεταξύ των στοιχείων

Δυνατότητα πρόσβασης, επιθεώρησης και σύνδεσης προς τις 4 κατευθύνσεις του συστήματος μέσω των φρεατίων και των εξαρτημάτων ACO Qmax®.

Με τη δυνατότητα συνεχούς διέλευσης του οπλισμού του οδοστρώματος πάνω από το επίπεδο του καναλιού.

Ονομαστική διάμετρος 70,0 cm

Μήκος 200 cm

Κατασκευαστικό ύψος 107,0 cm

Κατασκευαστικό πλάτος 73,0 cm

Δυνατότητα όγκου συγκράτησης 0,2501 m3/m

Βάρος 39,4 kg

Με Q-Guard ακμή από γαλβανισμένο χάλυβα και καθαρό άνοιγμα 10х30 mm.